Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

| Согласовано председатель профсоюзного комитета __________________ Н.В. Орлова «___»______________2018 г. | Утверждаю директор МБУ ДО ЦВР ____________________Л.С. Аверьянова «___»______________2018 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по безопасной эксплуатации первичных средств пожаротушения

ИПБ – 007 - 15

- Общие положения

  - Настоящая инструкция устанавливает правила безопасного применения первичных средств пожаротушения в МБУ ДО ЦВР (далее – учреждение).

  - К первичным средствам пожаротушения в учреждении относятся огнетушители.

  - Для успешного применения ручных огнетушителей необходимо:

- приводить огнетушители в действие недалеко от места горения, чтобы не терять огнегасящие вещества;

- действовать огнетушителем быстро, так как работа огнетушителя кратковременна (пенных 60 - 70 сек., углекислотных 30 - 40 сек., порошковых от 6 до 60 сек.);

- при тушении твердых веществ и предметов пенными огнетушителями направить струю пены в места наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз;

- при горении разлитой жидкости следует начинать тушение с краев постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность.

- Правила пользования порошковыми огнетушителями

  - Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1кВ. Ручные порошковые огнетушители выпускаются с массами заряда 1,2,5,10 кг, передвижные - 50 и 100кг.

  - Огнегасительный эффект порошкового огнетушителя заключается в механическом сбивании пламени и вытеснения кислорода из зоны горения.

  - При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется как только зона горения будет окружена облаком порошка требуем концентрации, кроме того облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.

  - Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть клин или чеку, резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его. Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5сек. Затем нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

  - Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-300 к горящей поверхности.

  - Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 500С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей.

  - В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового баллона проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание следует в соответствии с заводским паспортом.

  - Запрещается тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, находящееся под напряжением 1000 В. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

Отв. за пожарную безопасность                                 Г.А. Хопрячкова