Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

| Согласовано председатель профсоюзного комитета __________________ Н.В. Орлова «___»______________2018 г. | Утверждаю директор МБУ ДО ЦВР ____________________________ Л.С. Аверьянова «___»_______________2018 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

ИПБ – 009 - 15

- Общие требования пожарной безопасности

  - Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ в образовательном учреждении и является обязательной для выполнения всеми работниками МБУ ДО ЦВР и подрядными организациями.

  - Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

  - Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории образовательного учреждения.

  - Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

  - Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждого этапа работы выносить из помещений в специально отведенные места.

  - Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

Запрещается:

- в помещениях, где проводятся окрасочные работы, запрещается проводить работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на наждачных точилах;

- пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении или соударении;

- на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

- во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

- применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это, возможно, следует ограничить применение толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

- работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами.

Отв. за пожарную безопасность                                   Г.А. Хопрячкова